ElektroRadce.cz s.r.o.

Brozany 93,533 52I Staré Hradiště, IČ:021 98 304

DOKUMENTACE PRO NÁVRH REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI ZDECHOVICE

Akce - stavba: 	NÁHRADA STÁVÁJÍCÍCH OSVĚTLOVACÍCH TĚLES ZA LED SVÍTIDLA V OBCI ZDECHOVICE A SPYTOVICE

Část dokumentace: 	Rekonstrukce veřejného osvětlení

Číslo zakázky:		11/2017

Místo stavby: 		Obec Zdechovice a Spytovice

Vypracoval: 	Petr Mareš

datum: 		11.2017

# Obsah:

I. Technická dokumentace

1. Úvodní údaje

2. Rozsah dokumentace

3. Základní údaje

3.1. Proudová soustava

3.2. Energetické údaje

3.3. Vnější vlivy

3.4. Ochrana proti přetížení a zkratu

3.5. Měření spotřeby el. energie

4. Návrh technického řešení

Všeobecně

Přílohy technické dokumentace

# I. Technická dokumentace

## 1. Úvodní údaje

Tato technická dokumentace je vypracovaná na základě požadavků Obecního úřadu Zdechovice pro náhradu stávajících osvětlovacích těles za LED svítidla v obci Zdechovice a Spytovice. Dokumentace je zpracována podle platných norem a předpisů.

## 2. Rozsah dokumentace

Tato dokumentace zahrnuje zpracování návrhu na elektromontážní, demontážní práce a dodání LED svítidel a elektromateriálu:

- zpracování návrhu,

- výpočet a návrh náhrady stávajících osvětlovacích těles za LED svítidla.

## 3. Základní údaje

### 3.1. Proudová soustava

3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena jako ochrana normální - automatickým odpojením od zdroje.

### 3.2. Energetické údaje

Výměnou stávajících osvětlovacích těles VO za nová moderní LED svítidla VO dojde ke snížení celkového příkonu  o více než 50 % - viz Pasport VO Zdechovice, Spytovice, který je součástí této technické dokumentace.

### 3.3. Vnější vlivy

Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro sítě VO jsou stanoveny následující vnější vlivy:

- AB8, AD3, AE2, AG2, AN2, AQ2, AS2,

- vnější vlivy stanovené jako normální nejsou uváděny.

### 3.4. Ochrana proti přetížení a zkratu

Ochrana proti přetížení a zkratu je provedena pojistkami a jističi (ve stávajících rozvaděčích VO) a pojistkami ve stožárových svorkovnicích.

### 3.5. Měření spotřeby el. energie

Měření spotřeby je stávající a touto dokumentací se nemění.

## 4. Návrh technického řešení

Vzhledem k plánované úspoře el. energie při provozu veřejného osvětlení je nutné provést náhradu stávajících osvětlovacích těles za LED svítidla v obci Zdechovice a Spytovice:

- demontáž stávajících výbojkových osvětlovacích těles v celé části obce Zdechovice a Spytovice bude provedena pomocí montážní výsuvné lávky a montérů elektro,

- montáž navrhovaných LED svítidel,

- výměna napájecích kabelů mezi stožárovou svorkovnicí a LED svítidlem,

- a drobné elektromontážní práce.

Nové osvětlení je navrhováno dle příslušných ČSN (zejména ČSN EN 13201-1 a 13201-2) a požadavků investora a správce VO.

Navrhované osvětlení splňuje požadavky na stupeň osvětlení:

P4 – místní komunikace

M5 – hlavní silnice

Osvětlení bude provedeno uličními svítidly LED, navrhovanými na základě světelně – technického návrhu a výpočtu v programu DIALux, instalovanými na stávající silniční a sadové stožáry veřejného osvětlení.

Konkrétně vybraná svítidla musí odpovídat standardům a požadavkům majitele a správce veřejného osvětlení.

V době realizace projektu musí být provedena aktualizace navržených svítidel s ohledem na technický vývoj svítidel a světelných zdrojů.

# Všeobecně:

Nové osvětlení je navrhováno dle příslušných ČSN (zejména ČSN EN 13201-1 a 13201-2) a požadavků investora a správce VO.

# Přílohy technické dokumentace:

- Pasport VO Zdechovice, Spytovice

- Výkresová část

- Výpočet osvětlení v programu DIALux

- Soupis položek

- Výkaz výměr

- Rekapitulace prvků